招   标   文   件

项目编号：  JG2018-140

项目名称：  病理取材台等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一八年十月

第一部分   招标邀请函

受天津中医药大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就病理取材台等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2018-140

2．项目名称：病理取材台等设备项目

3．采购货物名称、数量：（见采购货物一览表）

4．交货期：国产设备合同签订后一个月内，进口设备合同签订后三个月内（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：天津中医药大学

6．投标供应商应已在天津市政府采购网进行了供应商注册。

7．投标文件递交截止时间：2018年11月8日9:15

开标时间：2018年11月8日9：15

逾期签到、递交投标文件或不符合规定的投标文件将取消投标人投标资格。

8．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道72号

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈）

采购人：59596158（刘彦强）

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2018年10月17日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为病理取材台等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织或自然人。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的（采购二手设备除外），且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供一年全质保和免费上门服务及7*24小时技术响应服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元等）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元等报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）。

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

13、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

14、投标资质文件实质性要求：

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（加盖公章）
　　（二）财务状况报告（财务报表或审计报告），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　（三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
15、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”中品目的，应提供相应的证明文件。

16、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还需提供电子版投标文件(doc格式)。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

17、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

18、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

19、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

20、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》中的相关规定，经市财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

22、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。

23、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩（须提供合同，量单，验收报告）等方面进行综合评议。2、投标人完成最终报价。

24、评分因素

一、供应商实力（5分）

- 供货商业绩：0-5分；（须提供合同，明细，验收报告）每个成功案例1分，最高5分；没有成功案例：0分。

二、产品技术能力（43分）

- 技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-43分；基础分：43分；一项非实质性负偏离减1分。最低0分，最高43分。（实质性要求不作为打分项）

三、售后服务（18分）

- 产品免费服务年限：0-5分

优于招标文件要求：5分；

符合招标文件要求：3分；

不满足招标文件要求：0分。

- 技术培训： 0或2分

有：2分  ； 无：0分。

- 售后回访： 0-2分

定期现场回访：    2分；

电话等其他方式：  1分；

无：            0分。

- 维修工程师到达维修现场时间优于招标要求：        2分；

维修工程师到达维修现场时间满足招标要求：  1分；

其它：            0分

- 承诺不分节假日按照需方要求随时提供备机： 3分；

承诺只能在双休日及正常工作日按照需方要求随时提供备机：  2分;

承诺只能在正常工作日按照需方要求随时提供备机：  1分;

其它：     0分。

- 承诺项目实施地区设有零配件服务网点：  2分；

承诺项目实施地区无零配件服务网点但承诺：24小时内提供得1分；

其它：  0分

- 承诺提供操作指南：       2分；

不提供操作指南：         0分。

四、标书制作（满分4分。有任意1-2项不满足减1分，有任意3-4项不满足减2分，有任意5-6项不满足减3分，有任意7-8项不满足减4分）

- 投标文件无页码、无目录的、目录与页码不一致的。

- 投标文件不完整，缺页的 。

- 投标文件未装订、装订有误的。

- 投标文件未按招标文件要求密封的。

- 不按照招标文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的。

- 投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的。

- 投标文件内容存在修改的。

- 投标文件前后内容不一致的，包括报价前后不一致、开标一览表与开标分项一览表内容不一致、点对点应答表技术要求资料内容与招标文件技术要求资料部分不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的。

五、价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。

鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

25、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌时，作为一个投标人计算。

26、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。

27、本次招标不收取招标代理服务费、投标保证金和履约保证金。

28、本次招标必须整包进行投标。

29、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同。

30、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

31、本投标有效期为60天。

32、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件，至开标截止时间未收到投标人确认回执的，视为投标人已获知并接受修改文件内容，并承担由此可能产生的风险。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

33. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，且在投标截止之日前，以书面形式送达本中心或采购人，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。对采购文件质疑的，质疑时效期间的起算日期为供应商获取采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；对采购过程质疑的，起算日期为采购程序环节结束之日；对中标成交结果质疑的，起算日期为中标或成交结果公告期限届满之日。（根据委托代理协议的规定，凡对本项目技术需求提出的质疑请直接向本项目采购人提出，通讯地址：天津市静海区团泊新城西区天津中医药大学新校区鄱阳湖路10号，电话：59596158。代理机构通讯地址：天津市河东区万新村嵩山道72号天津市教育委员会教学仪器设备供应中心计划科，邮编：300162，电话：24717379。）

34、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）及《天津市财政局关于在政府采购活动中查询和使用信用主体记录及做好有关信用主体标识码登记工作的通知》（津财采〔2016〕27）号的要求，开标当日会查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的登记信息，对查询结果中涉及已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动，并以截屏方式留存包括网站地址、名称和查询信息的显示结果及查询时间等，由查询人员在截屏纸质文件上标注查询时间并签字或盖章，与其他采购文件一并保存。

35、本招标文件未作明示的事项按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：防爆柜等      预算58.65万元

一、项目背景

细胞生物学实验平台为医学实验技术专业及我校涉及《细胞生物学》课程的相关专业提供一个教学、实践和研究平台。通过光学显微镜的使用，标本的制作、细胞培养等技术操作，使学生掌握医学细胞生物学的基本实验方法和技能。通过该平台的教学实践，使学生学习基本的细胞生物学实验方法及相关仪器的使用，验证、巩固和理解细胞生物学的基本理论。该平台将承担《细胞生物学综合实验》课程的实验教学工作，同时也将为本科生的课程设计、毕业论文以及学术科技活动提供服务。分子生物学平台主要为医学实验技术专业及我校涉及《分子生物学》课程的相关专业提供一个教学、实践和研究平台。通过在本平台的实践教学，让学生掌握分子生物学的常用技术，为学生进一步学习，掌握复杂的综合性的分子生物学技术打下扎实的基础。通过实验原理和实验仪器的操作学习，能将分子生物学实验技术应用到未来科研中去的能力。

二、附加商务需求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | 营业执照副本原件或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书原件。 | 是 | 确保供应商的合法性，设备来源的正当合理 |
|  |  | 财务状况报告等相关材料： （1）提交响应文件截止日期为上半年的，提供近两个年度任一年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告复印件或银行出具的资信证明复印件。 （2）提交响应文件截止日期为下半年的，提供上一个年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告复印件或银行出具的资信证明复印件。 | 是 | 确保供应商的合法性，设备来源的正当合理 |
|  |  | 2017年1月1日至开标当日前至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料复印件。 | 是 | 确保供应商的合法性，设备来源的正当合理 |
|  |  | 提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 | 是 | 确保供应商的合法性，设备来源的正当合理 |
|  |  | 投标人须由法定代表人或其委托代理人参加开标仪式，投标人若为法人投标，须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；投标人若为被授权人投标，须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。 | 是 | 确保供应商的合法性，设备来源的正当合理 |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。 | 是 | 确保供应商的合法性，设备来源的正当合理 |
| 2 | 服务要求 | 提供所投产品至少1年的原厂免费质保，终身免费上门维护，7×24小时技术服务响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。 | 是 | 保证售后服务质量 |
|  |  | 投标人须提供所投主要产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。 | 是 | 保证售后服务质量 |
|  |  | 投标人须提供现场免费安装、调试设备，操作试验，直至运行正常，提供免费操作及维护培训（具体培训的人次、方式、时间、地点由采购人指定）。设备所有技术参数经检验应符合投标技术文件的具体指标，并且按合同规定进行验收。 | 是 | 保证售后服务质量 |
|  |  | 本项目为交钥匙工程，所报价格应为含税全包价，包括设备制造、运输、装卸、包装、保险、安装、调试、验收、培训、保修售后服务等全部费用。 | 是 | 保证售后服务质量 |
| 3 | 交货期 | 货到：签订合同之日起30内（特殊情况以合同为准）。 安装（施工）完成：货到之日起7内（特殊情况以合同为准）。 | 是 | 确保及时到货，避免影响使用 |
| 4 | 其他要求 | 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。 货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。 | 是 | 确保货物来源合法 |

三、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（万元） | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪 | 1.投影技术： 3LCD 2.标称光亮度(流明)： 5200流明 *3.投影光源：超高压汞灯 *4.标准分辨率(dpi)：不小于1600×1200 5.灯泡功率：不大于280W 6.灯泡寿命(小时)：不小于4000小时 7.投影镜头：手动变焦 8.投影画面尺寸： 40-300英寸 9.投影比： 1.32-1.91:1 10.有效扫描频段：水平：19-92kHz 垂直：48-92Hz | 套 | 1 | 1.40 | 1.40 | *3保证机器质量 *4保证机器清晰度 |
| 2 | 防爆柜 | 1.整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的空气绝缘层； 2.三点联动式门锁设计 3.柜门配有双钥匙，提高化学品管理的安全性和规范性； 4.配有5cm高的防漏液槽 *5.严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口； 6.容积：12加仑/45升 7.层板：1块可调式镀锌层板 8.颜色：黄色 9.规格：单门，手动 ，安全锁+挂锁 10.尺寸约890×590×460 (H×W×D/mm) | 个 | 1 | 0.3 | 0.3 | *5方便连接静电接地导线，最大限度的避免危险的发生 *6保证产品质量 |
| 3 | 防爆柜 | 1.整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的空气绝缘层 2.三点联动式门锁设计 3.柜门配有双钥匙，提高化学品管理的安全性和规范性 4.配有5cm高的防漏液槽 *5.严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口 6.容积：4加仑/15升 7.层板：1块可调式镀锌层板 8.颜色：黄色 9.规格：单门，手动 ，安全锁+挂锁 10.尺寸约560×430×430 (H×W×D/mm) | 个 | 1 | 0.2 | 0.2 | * 5方便连接静电接地导线，最大限度的避免危险的发生 *6保证产品质量 |
| 4 | 防腐蚀柜 | 1.容积：12加仑 2.层板：1块 3.颜色：瓷白色 4.规格：单门，手动，双暗锁 5.产品具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性； *6.柜体采用一体成型、无缝焊技术。 7.柜体采用8mm优质聚丙烯板制成，铰链把手均等配件均采用耐强酸、强碱的同质聚丙烯材料制作； 5.尺寸：约890×590×460mm H×W×D | 个 | 1 | 0.3 | 0.3 | *6极大的加强了柜体结构性，有效降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形 |
| 5 | 柜子 | 1.材料：六门全钢材料 2.柜体采用静电喷塑设备做过磷化和防锈处理 3.规格：1800/1850×900×420mm H×W×D | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 |  |
| 6 | 电磁炉 | - 操作方式：机械式 - 底盘类型：转盘式 - 容量：不小于21L - 开门方式：侧拉门 5、微波功率：小于800W6、产品净重（kg）：不大于11.37、产品尺寸（mm）：约459*374*2818、内腔尺寸（mm）：不小于315*325*202 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 |  |
| 7 | 水平电泳槽 | 1.凝胶面积（W×L）：78×100（mm） 2.样品通量：（1.0mm厚）10、15齿；（2.0mm厚）10、15齿 3.缓冲液容积：~400（mL） 4.外形尺寸（L×W×H）： 约365×105×55（mm） 5.净重：不大于0.6（kg） | 个 | 10 | 0.1 | 1.00 |  |
| 8 | 三恒电泳仪 | 1.输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） 2.输出范围：10~600V、1~500mA、1~300W 3.分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W） 4.定时范围：1分钟～99小时 59分钟 5.显示：带背光的LCD液晶屏（128×64 像素） 6.输出插孔：4（组） 7.外形尺寸（L×W×H）：约280×237×118（mm） 8.净重：不大于3.2（kg） | 个 | 5 | 0.36 | 1.80 |  |
| 9 | 垂直电泳槽 | 1.凝胶板面积（W×L）：100×100（mm） 2.凝胶面积（W×L）：82×88（mm） 3.胶厚度：0.75 、1.0、 1.5（mm） 4.凝胶数量：1～2（块） 5.样品通量：（0.75mm厚）11、15齿；（1.0mm厚）11、15齿；（1.5mm厚）11、15齿 6.缓冲液容积：～750（mL） 7.外形尺寸（L×W×H）：约 150×120×115（mm） 8.净重：不大于1.5（kg） | 个 | 10 | 0.23 | 2.30 |  |
| 10 | 金属浴 | 1.控温范围 0~100 °C 2.温度显示精度 0.1 °C 3.温度控制精度 ±0.2 °C 4.温度均一性 ±0.5 °C *5.升温速度 6 °C / min,(16 °C 至60 °C区间平均)，降温速度 3 °C /min,( 60 °C至16 °C区间平均);1.5 °C / min, (25 °C至4 °C区间平均 ) 6.使用环境温度 8-30 °C 7.程控时间范围 1 min~23 hr 59 min; 3段时间及温度 8.直流电源 12 V, 7 A 9.外形尺寸 ：不大于185×185×90 mm 10.机身重量 不大于1.4 kg; *11.环境温度25 °C, 可放置4个24×0.2 mL 试管铝块。 12.配置：配96 孔板模块和1.5mL整板模块各一个 | 台 | 1 | 0.95 | 0.95 | *5保证实验效率及实验样品的效果 *11保证实验样品的多样性，可一次性实现多个和多种样品的操作 |
| 11 | 蓝光切胶仪 | 1.照胶面积：200×120mm 2.净重：不大于1280g 3.光源：内置LED光源 4.光源寿命：大于30000小时 5.波长：470nm 6.操作温度：25°C ~40°C 7.自动关机时间：5min 8.尺寸规格：295×215×42mm | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |
| 12 | 全自动化学发光图像分析系统（化学发光、紫外） | 用于紫外成像，SDS-Page胶成像，多色荧光成像，ECL、ECL Plus、Western blot、Northern blot、Southern blot、Dot blot等发光成像，动物活体成像，植物活体成像，菌落活体成像等。 性能与技术要求 1．仪器性能： 1.1 摄像头：进口高分辨低照度数码制冷CCD摄像头 1.2 冷却温度：≤-60°C 1.3 物理分辨率：≥605万像素，2750×2200，非插值生成 1.4 量子效率：CCD芯片光电转换效率≥75% 1.5摄像头镜头接口：大尺寸M42接口，直径≥42mm，而非小尺寸C接口 *1.6 电动镜头：标配F0.80镜头，无需改装校正光圈即可达到F0.80 1.7 电动调焦：可通过软件进行镜头的电动聚焦调整 *1.8 样品台：上下双层样品台，可兼容拍摄样品厚度0.01mm~10cm 1.9 滤光片轮：电脑控制自动滤光片轮，标配535nm、590nm、605nm、699nm滤光片 *1.10 滤光片尺寸：直径≥62mm 1.11 紫外波长：302nm、254nm、365nm，20×20cm 1.12 多色荧光：可选配R、G、B荧光激发光源 1.13 应用相关产品在Science、Cell等国际顶级期刊上发表过文献，并提供文献。 2 软件功能 2.1 全中文拍摄分析软件，自动识别8bit、16bit的图像以及序列图像 2.2 自动曝光:自动获得最佳图像，并可序列保存 2.3 单张拍摄:具有长时间曝光功能，可实现单张画面长时间曝光 2.4 积分拍摄:可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存 2.5 序列保存:具有序列图像保存功能，无需单张图片分别存储 2.6 溢出提示:在拍摄中可显示过饱和像素，保证精确定量 配件要求： 3.1 标配密闭暗箱装置一个 3.2 标配进口制冷CCD摄像头一个 3.3 标配F0.8电动镜头一个 3.4 标配直径62mm的590nm滤光片一个 3.5 标配拍摄分析软件一套 | 套 | 1 | 14.50 | 14.50 | *1.6 电动镜头：标配F0.80镜头，无需改装校正光圈即可达到F0.80，镜头的F值越小，通光量越大，该仪器配套镜头F值为0.8，能保证足够的通光量，进而保证微弱样品的成像灵敏度； *1.8 样品台：上下双层样品台，可兼容拍摄样品厚度0.01mm - 10cm，能适配不同厚度的样品，既能完成发光膜的成像，又能完成动物活体和植物活体的成像； *1.10 滤光片尺寸：直径≥62mm，滤光片尺寸越大，进光量越大，能有效提高成像灵敏度。 |
| 13 | 滚轴摇床 | 1.滚轴数：不小于7 2.速度rpm：10-80 3.时间控制：0-120分/连续 4.上下摇摆幅度mm：16 5.最大承载Kg：10 6.轴规格mm：240×32 7.外部尺寸mm：约265×455×120(配不锈钢托盘) 8.电源：200V 50HZ | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |
| 14 | 气浴摇床 | 1.控制方式：P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片） 2.显示方式：LCD 3.驱动方式：单轴驱动式 4.控温范围：RT+6-60°C 5.温度调节精度：±0.1°C 6.温度均匀性：±1°C（37°C时） 7.机芯：旋转式 8.驱动电机：直流无刷电机 9.振动频率：30-250rpm（振幅＜5mm时，可达600rpm）10、振动幅度：Φ0-40mm无级可调 11.定时范围：0～1000小时 12.容积：45L 13.外型尺寸(mm)：620×600×520 14.摇板尺寸(mm)：400×370 15.摇板数量(块) ：1 16.最大容量(ml×支)：50×23 / 100×23 / 250×13 / 500×9 / 750×6 / 1000×4 14.功 率(W)：不小于700 15.电 源：AC220V 50/60Hz 16.配置：弹簧夹具 | 台 | 1 | 1.26 | 1.26 |  |
| 15 | 送风定温干燥箱 | 1.对流方式：强制对流方式 *2.温度调节范围：室温~270°C *3.温度调节精度：±1°C 4.定时设置范围：0~99小时59分钟 5.温度控制方式：P.I.D控制 SSR输出 6.温度设置•显示：薄型按键式输入•数字显示 *7.计时功能：自动开机、自动关机、自动开关机、1步骤·2步骤模式 8.安全功能：箱门开放、上下限警报、传感器异常、加热丝断线、SSR异常报警 9.加热器功率：≥1.3kW 10.温度传感器：Pt100Ω 11.内装材料：抗菌不锈钢 *12.箱内尺寸：≥150L 13.搁板：承荷重量≥15KG/块 14.附属搁板：≥3块 15.排气口：箱顶不少于2处 尺寸≥φ28mm | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | *2.宽温度调节范围，适合更多的实验条件 *3.保证实验结果的精准性 *7.方便实验操作，实验设计更加合理 *12保证足够的实验空间 |
| 16 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1.手轮式快开门安全连锁装置结构 2.微电脑智能化自动控制 3.高低水位报警，断水自控 4.内循坏排汽式，带3升集气瓶 5.灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机 6.标配样品测试孔 7.三种模式控制：a.加热-灭菌-快排汽 b.加热-灭菌-慢排气 c.加热-灭菌-不排汽 8.容积：不小于50L 9.功率：2.7KW 10.电源：220V±10% 50Hz±2% 11.最高工作/设计温度：135°C /138°C 12.最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa 13.定时范围（分钟）：0-120 14.内腔尺寸(mm)：不小于Ф300×680 15.外形尺寸(mm)：不小于525×440×1080 *16.厂家能够在天津市办理特种设备使用登记 | 台 | 1 | 1.30 | 1.30 | *16保证售后服务和使用方便 |
| 17 | 迷你离心机（瞬时离心） | 1.运行速度：不小于5500rpm/2000×g 2.产品容量：12×1.5/2.0mL离心管，32×0.2mL离心管，4×PCR排管 3.产品规格：约14×20×11.2cm 4.产品重量：不大于1kg 5.用电参数：100~240v，50~60Hz，300W | 台 | 6 | 0.35 | 2.10 |  |
| 18 | 冰箱 | 1.产品类别 双开门 2.总容积：不小于272L 冷藏室容积：178L 冷冻室容积：94L 3.温控方式：电脑温控 4.制冷方式：风冷 5.冷冻能力：4kg/12h 6.额定耗电量：不大于0.69度/天 7.噪声值：不大于39db 8.制冷剂：R600a 9.压缩机：定频 10.外形尺寸：约635×578×1722mm | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 |  |
| 19 | 涡旋振荡器 | 1.震荡方式：圆周振荡 2.周转直径: 4mm 3.最大载重(含垫片): 0.4kg 4.马达输入功率: 58W 5.马达输出功率: 10W 6.工作制式: 100% 7.无级调速范围: 500 - 2500 rpm 8.转速显示: 刻度显示0-6 *9.可安装多种试管垫片、酶标板垫片 10.工作模式: 连续工作/点动 *11.硅质底座脚垫，超强防震 12.偏心球轴承 *13.铸锌外壳,稳固可靠 14.外形尺寸(W×H×D): 约 127×149×136mm 15.重量:不大于 4.5kg 16.允许环境温度: 5-40°C | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 | *9保证设备对于实验的通用性 *11适合高速工作 *13、特殊环境下（特别是酸碱环境），保证设备的稳定行，提高使用寿命 |
| 20 | 水平脱色摇床 | 1.电源：220V 2.功率：40W 3.频率：往复运动0-240转/分 4.速度控制：无级调速 5.振幅：30mm 6.外型尺寸：约370mmX335mmX150mm | 台 | 3 | 0.23 | 0.69 |  |
| 21 | 负86度超低温保存箱 | 1.工作条件：环境温度10～32°C，电源220V/50Hz 2.样式：立式 不小于575L *3.外部尺寸：不大于895×980×1980mm（宽×深×高），箱体设计宽度为725mm，适合进入门宽750mm以上门 4.内部尺寸：620×716×1310mm（宽×深×高），内胆材质为彩色涂层电锌钢板 *5.温度控制：,箱内温度最低-86°C可调，超温报警，断电记忆 *6.多种故障报警：开门报警、高低温报警、冷凝器脏报警、传感器故障报警、断电报警、环温高报警、电池电量低报警 *7.多重保护功能：开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、所有部件独立接地 *8.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能 9.门：外门1个，内门2个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露，一体式外门门锁手把设计，不锈钢内门手把，结实耐用 *10.外门四层内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小 11.隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好 *12.双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保。 13.进口压缩机，质量更可靠，进口低噪音节能风机，提高系统安全性和可靠性； 14.宽气候带设计，适合10°C到32°C使用； 15.双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。 16.测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度 17.可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警 18.可选配样本资源管理信息化系统；规范、便捷管理样本 *19.标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上 20.25°C环温时，降温速度≤6小时 21.25°C环温时，国家第三方权威结构认证单日耗电量不大于8.5KW.h/24h。并提供有效证书 22.自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待 *23.标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险 24.资质：经销商提供医疗器械经营许可证 25.提供CQC认证的环保产品认证证书 | 台 | 1 | 5.50 | 5.50 | *3.为了满足最低入门宽度要求 *5.满足样本存储对温度的要求 *6.保障样品安全 *7. 保障设备和使用人员安全 *8.保障机器发生故障能够及时排查和追溯 *12.满足国家环保要求 *14.保障制冷效果 *19.是样品保存数据具有可追溯性 *23.保障样品和实验人员的安全 *25.保障产品来源的合法、合规 |
| 22 | 医用冷藏箱 | ﹡1.有效容积：不小于650L 立式 ﹡2.箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2°C～8°C，，调节增量为0.1°C，分辨率0.1°C，箱内温度波动范围不大于3°C 3.报警方式：声光报警，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警 ﹡4.内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警不小于48小时 5.风冷结构：采用风冷,翅片式蒸发器，专业风道，保证箱内温度稳定均匀 6.门：单开门，透明真空钢化玻璃门设计，内设照明灯，方便随时观察箱内物品；冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼 7.资质：资质：生产厂家通过ISO9001质量体系、ISO14001环保体系、ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证 8.外形尺寸：≤1170（宽）mm×580（深）mm×1980（高）mm 9.安全门锁设计，防止随意开启 10.冷凝风机：进口品牌冷凝风机 *11.必须提供产品的医疗器械注册证 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | ﹡1 满足样本存储量的需求 ﹡2保障样本存储温度安全 ﹡4保障产品更加安全 *11保障产品来源的安全性 |
| 23 | 低温保存箱 | ﹡1.有效容积：262升，立式 ﹡2.微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-10°C~-25°C可调 3.超温报警，断电记忆 4.两种故障报警（高低温报警、传感器报警） 5.两种报警方式（声音蜂鸣报警、红灯亮报警） 6.开机延时保护功能 7.环保无氟制冷剂 8.抽屉设计，储藏物品更方便 9.LED数字温度显示，便于观察 ﹡10.蒸发器直接作为搁物架，单门、带门锁设计 11.进口压缩机，质量更可靠，进口低噪音风机，提高系统安全性和可靠性，测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度 12.外形尺寸：657（宽）×685（深）×1665（高）mm | 台 | 2 | 1.10 | 2.20 | ﹡1 满足样本存储量的需求 ﹡2保障样本存储温度安全 ﹡10制冷速度更快. 储物安全 |
| 24 | 二氧化碳培养箱 | 1.采用微电脑温度控制器，适用于细胞、组织、微生物等培养 *2.气套式加热系统 *3.内部容积≥151L，按键屏操作（非触摸屏)， 4.可堆叠摆放，节省实验室 5.Pt1000温度传感器，温度控制精度（°C）：±0.1°C，带独立传感器的超温保护装置 6.标配环境温度传感器，环境温度监测功能，可根据外界温度调整门加热的功率 7.90°C湿热灭菌系统，灭菌彻底，有效地清除细菌、霉菌、真菌孢子和支原体，并提供第三方检测报告 *8.CO2浓度传感器具有"AUTO-START"自动启动功能，自动校准 9.CO2进气口配备HEPA高效过滤器，对粒径≥0.3μm颗粒物过滤效率为99.998% 10.内腔及附件不锈钢采用特殊电化学处理 11.标配3扇小玻璃内门，减少对箱内环境的影响，关门后快速恢复培养环境 *12.倾斜式的底盘水库式设计结构，非增湿盘,增加蒸发面积,相对湿度:≥95% 13.具有玻璃门加热或外门加热功能，有效避免玻璃门上产生冷凝水 14.可配4个接口的钢瓶自动切换装置，同时接4个钢瓶，可自动切换 15.标配虹吸泵，清洁方便 | 台 | 2 | 3.00 | 6.00 | *2加热迅速，温度.湿度恢复速度快 *3保证使用容积、便于客户使用 *8保证CO2浓度的高精确性 *12湿度恢复速度快 |
| 25 | 洁净工作台 | *1.双人双面垂直单向流，准闭合式。日本AIR TECH公司专门为洁净工作台研制的风机系统，微电脑控制采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小 *2.外形尺寸(宽×深×高) 1520×645×1600 3.过滤技术：采用HLPA Filter( 高效过滤技术) 过滤效率：99.995%（≥ 0.3μm颗粒） 4.洁净度： ISO 5 级（美联邦209E 100级） 5.噪音： ≤62dB(A) 6.振动半峰值：≤3μm 7照度：≥300Lu 8平均风速：≥0.3m/s(可调)；菌落数：≤0.5个/皿·时（直径90mm培养平皿） *9.带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠 10.操作挡板为安全玻璃移门，日本进口升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌 11.工作区带紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯紫外灯互锁，带备用插座设计，可断电保护功能，实验使用安全方便 12.提供医疗器械注册证和认可表 | 台 | 6 | 1.40 | 8.40 | *1适合多实验人员同事能够操作 *2保证充足的实验操作空间 *9移动灵活,固定方便可靠。 |
| 26 | 恒温水浴锅 | 1.操作室尺寸(mm)：620×170×120 2.功率(KW)：1 3.温控范围及温度误差：RT+5-100°C ±1°C 4.孔槽数：4 | 台 | 4 | 0.15 | 0.60 |  |

验收标准：

抽验比例标准；逐条参数验收；有权委托第三方检验机构进行检验，特殊情况以合同为准。

招标项目要求

1、中标后，中标供应商须在15天内与采购方签订采购合同，否则废标。

2、单台设备报价超过10万人民币的设备，到货后包装箱内须有原厂装箱单。

3、国产压力容器必须有合格证书及特种设备制造监督检验证书，并负责在购买后向质量监督局备案。进口压力容器必须有特种设备制造许可证及进口容器安全性能监督检验证书及报告书，并负责在购买后向质量监督局备案。

4、国产设备自签订合同之日起30日内到货，5个工作日内完成安装调试。

5 付款方式：合同签订后需方向供方预付货款30%，设备到货安装验收合格后付货款70%，届时供方向需方缴纳10%质量保证金，从设备正式验收之日算起一年后需方无息退回给供方（特殊情况以合同为准）。

第二包：病理取材台等     预算58.9万元

一、项目背景

形态学实验技术平台主要为医学实验技术专业及我校涉及《形态学实验技术》、《遗传学》等课程的相关专业提供一个教学、实践和研究平台。形态学实验技术是医学实验技术专业本科核心课程，也是医学教学、科研及临床检验中的重要技术。在医学教学、科研及临床实践中离不开形态学实验技术。通过本平台的实践教学，使学生掌握基本形态学实验技术和现代形态学实验技术的原理和方法，包括石蜡切片制作、冰冻切片制作、细胞涂片、电镜制样技术、免疫组织化学等，熟悉这些方法在医学中的应用，特别是在病理形态学中的应用。了解这些方法的最新进展，熟悉这些方法在实践中的常见问题，了解这些方法的改良技术和拓展技术。

二、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | 营业执照副本原件或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书原件。 | 是 | 确保供应商的合法性，设备来源的正当合理 |
|  |  | 财务状况报告等相关材料： （1）提交响应文件截止日期为上半年的，提供近两个年度任一年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告复印件或银行出具的资信证明复印件。 （2）提交响应文件截止日期为下半年的，提供上一个年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告复印件或银行出具的资信证明复印件。 | 是 | 确保供应商的合法性，设备来源的正当合理 |
|  |  | 2017年1月1日至开标当日前至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料复印件。 | 是 | 确保供应商的合法性，设备来源的正当合理 |
|  |  | 提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 | 是 | 确保供应商的合法性，设备来源的正当合理 |
|  |  | 投标人须由法定代表人或其委托代理人参加开标仪式，投标人若为法人投标，须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；投标人若为被授权人投标，须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。 | 是 | 确保供应商的合法性，设备来源的正当合理 |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。 | 是 | 确保供应商的合法性，设备来源的正当合理 |
| 2 | 服务要求 | 提供所投产品至少1年的原厂免费质保，终身免费上门维护，7×24小时技术服务响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。 | 是 | 保证售后服务质量 |
|  |  | 投标人须提供所投主要产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。 | 是 | 保证售后服务质量 |
|  |  | 投标人须提供现场免费安装、调试设备，操作试验，直至运行正常，提供免费操作及维护培训（具体培训的人次、方式、时间、地点由采购人指定）。设备所有技术参数经检验应符合投标技术文件的具体指标，并且按合同规定进行验收。 | 是 | 保证售后服务质量 |
|  |  | 本项目为交钥匙工程，所报价格应为含税全包价，包括设备制造、运输、装卸、包装、保险、安装、调试、验收、培训、保修售后服务等全部费用。 | 是 | 保证售后服务质量 |
| 3 | 交货期 | 货到：签订合同之日起30内（特殊情况以合同为准）。 安装（施工）完成：货到之日起7内（特殊情况以合同为准）。 | 是 | 确保及时到货，避免影响使用 |
| 4 | 其他要求 | 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。 货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。 | 是 | 确保货物来源合法 |

三、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（万元） | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理取材台 | 1、设备符合病理实验室工作环境，人员保护等要求，空间、噪音、风速等设计符合“中国安全环保条例”的有关要求，功能齐全，操作简单，外观大方，设计合理，防腐防潮，坚固耐用。 2、取材台整体采用1.5mm 304#优质耐酸碱不锈钢板，数控折压，台面水盆一体化，外表美观无焊痕，耐腐、耐用，便于清洁。台面设有专用冲洗池，采用优质名牌专用冷热水龙头，内藏式喷淋系统，操作简单、方便，同时配置可伸缩金属软管水龙头，可以冲洗到不同的工作区域。台面圆角设计使台面更易清洁，确保工作区更洁净。下水口带有过滤装置，防止细小组织堵塞下水道，一体化水池更便于冲洗。 3、柜体为上下分体结构以方便搬移,底柜构造为箱体式，冷热水给排系统。管路粉碎系统采用进口安纳海姆粉碎机，取材后的碎屑随水冲入水池，通过粉碎后排放。 4、柜顶装有互锁系统的紫外线杀菌装置及全封闭式日光照明灯，确保工作人员的安全。 5、取材台为下排风结构设计，台面采用圆孔式耐酸碱不锈钢排气孔，便于有害气体更快速彻底排出，保护工作人员不受甲醛等有害气体的侵害。 6、智能控制系统 7、粉碎机：安纳海姆进口粉碎机（参照） 8、外型尺寸：1500*800*2000mm 配件要求： 水龙头、伸缩水龙头、水盆、粉碎机、热水器、日光灯、紫外线灯、侧喷淋系统、刻度尺、取材板、电路控制系统 | 台 | 1 | 7 | 7 |  |
| 2 | 鼓风干燥箱 | - 5寸高清触摸屏,实时显示设定温度和实际温度值、定时时间、风机段数、工作状态等参数 - 后部预热设计,后部空气加热后直接进入工作室,确保快速升温 - 开孔设计确保工作室内温度均匀 - 可实时查看仪器温度记录数据和曲线,报警记录信息等 - 屏保密码锁功能防止随意操作 - 带有预约功能,可按照公历时间进行预约 - 可编程程序设计,可设置30段99周期 - 带有程序升温功能,可控制升温和降温速率 - *有数据储存功能,可储存400万条数据，并支持导出 - 采用P.I.D模拟控制 - 双重超温报警功能 - 风机5段调速,可保证不同风速的要求 - 风门可10段控制排风口开度,可满足不同换风速率需求 - 具有精准定时功能,仪器升到设定温度,开门放置样品后可手动启动定时功能 - 具有运行结束快速冷却功能,仪器定时运行结束后,可对仪器进行快速冷却 - *标配有2个485接口和1个USB接口 - 控温范围：RT+5～300℃ - 升温时间(150℃)：17 - 温度均匀性(150℃)：±2 - 温度波动度(150℃)：±0.3 - 额定功率:1.5KW - 干燥箱外形尺寸 575mm*615mm*635mm | 台 | 2 | 1 | 2 | 第9条星号项：数据储存功能,便于统计实验数据 第16条星号项：若实验后期有需要，可连接打印机，做好数据存储工作 |
| 3 | 烤片机 | 1、温控范围:室温～75℃ 2、温控精度： ±1℃。 3、精确而稳定的温度控制，工作台温度超过44°C会通过闪动的LED灯指示，防止样品过热损伤样本 4、铝制表面导热速度快，黑色防腐蚀、耐划的塑料涂层，便于观察载玻片上样品及清洁 5、设置温度及当前温度显示在LED显示器上，同时所选的温度设置值通过内置的后备电源装置被保存。 6、覆膜键盘防水及石蜡的污染，便于清洁 7、尺寸：305×350×90mm 8、工作台面：305×276×8mm 9、电压：220V 50Hz 10、功率：450W | 台 | 3 | 0.8 | 2.4 |  |
| 4 | 石蜡包埋机 | *1、石蜡出口控制夹可旋转，高度可调 2、石蜡流出手控，也可包埋夹推动控制夹 3、旋钮精确调节石蜡的流量 4、2个预热的废蜡槽可拆卸 5、石蜡槽，工作台面与内置预热槽的温度范围是：50℃-75℃，调节精度1℃ 6、热台温度范围：50℃-75℃，调节精度1℃ 7、LED照明系统 8、5.7寸LCD触摸屏，无子菜单设计，所有信息一目了然，支持戴手套操作 9、石蜡槽≥4升 10、包埋模子与预热槽可随意互换，并可拆卸，方便清理 11、 排蜡系统（8个排蜡孔）避免石蜡在工作台面上聚集，方便清理 12、镊子孔支持弯头镊子和修蜡刀 13、 速冷点，面积大、功率高 14、全金属外壳（蜡缸、出蜡口、预热槽等），可用二甲苯或环保除蜡剂清洁 15、配有刮蜡器，方便清洁导蜡槽等细小部位 16、扶手高度>14mm，宽度>47mm，使操作更稳定舒适 17、平整的蜡缸顶部方便置物 *18、冷台具有环境温度自适应功能，可在20℃至30℃环境下保持-6℃的最佳制冷温度。并可在最长30分钟内冷却60个包埋盒模子。 19、冷台热台各自独立分开。 | 台 | 1 | 10 | 10 | 第1条星号项：石蜡出口控制夹可旋转，为了包埋大组织样本，适应大包埋盒的需要。 第18条型号项：-6℃是最佳的制冷温度，能够更好的保存样本活性，并且更适合包埋的快速冷却。温度太高或太低，都不适合样品的保存。 |
| 5 | 石蜡切片机 | - 超强耐用，低维护，高性价比。 - 无疲劳操作，粗进轮的位置更接近操作者，使用舒适。有专门的修块功能键，修块时可以不用转动粗进轮。 - 样品回缩：200μm（样品在切片后复位过程中，会回退 200μm 到达最高位置） - 切片厚度： - 切片厚度设定范围：1-60μm 设定值：1 -10μm，以1μm递进 10-20μm，以2μm递进 20-60μm，以5μm递进 - 机械修块厚度：10μm，30μm - *水平进样幅度：≥30mm，*垂直样品行程：≥70mm - 最大样品尺寸（L×H×W）：50×60×40mm - *8° X/Y 轴精确定位，每2° 有止爪停止位点，并且有红色 0 刻度位。 - *E型刀架带有安全护手，覆盖刀锋全长，确保安全。在切片和更换蜡块时有效保护用户。同时刀架具备侧向移动功能，有效充分地利用刀片全长。 - 储物盘可置于切片机顶部或旁边，方便常用工具的拿取，切片机顶部也可存放冷盒冷却蜡块。 手轮的旋转极其平滑，专利的弹簧原理平衡系统取代了传统的配重系统，此人性化的设计使操作更轻松，符合人体工程学设计，减轻用户的疲劳。 - *安全手轮有两个互相独立的锁定系统，单手操作的第二手轮锁可将手轮轻松锁定在最高位，方便更换刀片和样品。 - 多种样本夹可满足不同样本的需要。 - 通用刀架底座可适配所有刀架，钢刀刀架，一次性刀片等。 - 切片机外壳材料耐腐蚀。 - 尺寸：宽度（包括手轮）：413mm 长度（包括切片废物盘）：618mm 高度（存储盘已安装）：305mm - 配件要求：机器配套使用的刀片5盒 每盒50片 | 台 | 3 | 10 | 30 | 第7条星号项：水平进样和垂直进样行程越大，能够切的样品尺寸越大。 第9条星号项：找寻停止位点及 0 刻度位置的判断用手感调节不精确，要求精确时，必须要有精确定位系统。 第10条星号项：确保本科生训练时的安全。 第12条星号项：双锁系统更具有安全保障，防止误操作手轮，运行机器，防止不熟悉机器者被刀片创伤，造成人身伤害。因此从安全角度考虑，双锁系统更能保障安全性。 |
| 6 | 摊片机 | 1、温控范围：环境温度～75℃, 2、温控精度： ±1℃ 3、精确而稳定的温度控制，具有过热保护功能 4、防腐蚀、防划黒色亚光PTFE表面与载玻片形成对比，便于观察载玻片上样品 5、设置温度及当前温度显示在LED显示器上，同时所选的温度设置值通过内置的后备电源装置被保存。 6、覆膜键盘防水及石蜡的污染，便于清洁 7、宽阔的边缘便于存放载玻片 8、平滑的表面便于快速清洁 9、容积： 1.9L 10、尺寸(宽度×深度×高度)：303×350×90mm 11、水槽： 230×180×55mm 12、电压： 220V 50Hz 13、功率： 350W | 台 | 3 | 0.8 | 2.4 |  |
| 7 | 通风橱 | - 内衬板:5mm厚抗倍特板 - 视窗:5mm厚安全复合玻璃 - 台面:20mm厚大理石 - 照明:2部31W防暴设计日光灯 - 电源:多功能六孔插座 - 通风橱尺寸1800*850*2350mm - 轴流风机风速：1450-2700m3/h | 台 | 3 | 1.3 | 3.9 |  |
| 8 | 恒温熔蜡箱 | - 外型尺寸：248mm*289mm*460mm - 重量：9Kg - 熔蜡仪容量：6L - 可熔固体蜡重量：4.5Kg - 输入电源： AC230V～50HZ - 额定功率：410W - 待机功率：< 10W - 设定温度 ：室温-99℃ - 工作环境温度：0℃ ～ 40℃ - 可流蜡时间：< 10分钟 - 产品认证 ：CE认证 | 台 | 1 | 1.2 | 1.2 |  |

验收标准：

抽验比例标准；逐条参数验收；有权委托第三方检验机构进行检验，特殊情况以合同为准。

招标项目要求

1、中标后，中标供应商须在15天内与采购方签订采购合同，否则废标。

2、单台设备报价超过10万人民币的设备，到货后包装箱内须有原厂装箱单。

3、国产压力容器必须有合格证书及特种设备制造监督检验证书，并负责在购买后向质量监督局备案。进口压力容器必须有特种设备制造许可证及进口容器安全性能监督检验证书及报告书，并负责在购买后向质量监督局备案。

4、国产设备自签订合同之日起30日内到货，5个工作日内完成安装调试。

5 付款方式：合同签订后需方向供方预付货款30%，设备到货安装验收合格后付货款70%，届时供方向需方缴纳10%质量保证金，从设备正式验收之日算起一年后需方无息退回给供方（特殊情况以合同为准）。

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的其他文件。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

承诺书

我单位现参加              项目（项目编号：          ）的政府采购活动，并作出如下承诺：

我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的相关条件，随时接受采购人的检查验证。如若出现虚假情况，一经查实，视为无效投标并接受相应处罚。

特此承诺。

投标单位（公章）：

投标人代表签字：

年   月   日

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

各投标供应商：

从即日起供应商在投标文件的《开标一览表》和《开标分项一览表》中必须注明所投产品的生产厂商名称和生产厂商规模（规模按大型企业、中型企业、小型企业、微型企业填写）且必须提交电子版投标文件。若所投产品的产品名称与采购文件中所列产品名称存在差异，请在投标文件中予以明示。

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、 “无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |  |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |  |
| 售后服务及其它 |  |  |  |  |  |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 售后服务及其它 |  |  |  |  |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字： 公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行      项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2018-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2018年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2018-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）。

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

七、需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单